MATEMATIKA

Greenova věta: pro f(U,V) je cfds=int C∂V∂x-∂U∂ydxdy

Gaussova-Ostogradského věta: cfx,y,zdp=cdiv f x,y,zdxdydz

MECHANIKA

Lagrangeovy pohybové rovnice: ddt∂EK∂qs tečkou-∂EK∂q=Q

- Q…zobecněná síla

- t...čas

- q(s tečkou)…zobecněná rychlost

- q…zobecněná souřadnice

- EK…kinetická energie

Kinetické energie: EK=12mv2; EK=12Is0ω2

Steinerova věta: Is2=I2s2+m2*r2

PEVNOST PRUŽNOST

Moment: M0x=F*x

Natočení volného boku: v“=-ME*JZ, to je druhá derivace, to integrovat abys dostal v a nezapomeň na C

- Potom platí

  - Natočení volného konce: φA=φ0=v´=C1

  - Průhyb volného konce: VA=V0=C2

Smykové napětí:τMAX=MKWK

Charakteristiky pro příklady: JK=13*b*t3; WK=13*b*t2

WK pro čtverec: WK=2*c2*t

Charakteristiky pro tu píčovinu tvořenou ze 3 částí: JK=13*b*t3*3; WK=13*b*t2*3

Vzájemné natočení (platí pro všechny případy): φAB=MK*lG*JK, pozor vyjde v radiánech. Pro převod vynásob ans*180π

MATERIÁLY

S pro zkušební tyč: S0=π*d24

Mez kluzu: Re=FeS0, Mez pevnosti: Rm=FmS0

Délka poměrné zkušební tyče: L0=5*d0

Teplota rekrystalizace: teplota tavení (v kelvinech)*0,4 – pozor vyjde to i v kelvinech

Tažnost: A=∆ll0*100 , vyjde to v procentech

Kontrakce: Z=∆ss0*100, vyjde to v procentech bitch

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ

Převodový poměr: i=z2z1

Roztečná kružnice: d=m*z

Hlavová kružnice: da=d+2*m*h*+2*m*x

Patní kružnice: df=d-2*m*(h*+c*)+2*m*x

Základní kružnice: db=d*cosα

A a aw: stejné pokud x1=-x2 – potom : a=aw=d1+d22

Přenášená síla: F=2Md

Plocha boku pera: s1=l*h2

Střižná plocha pera: s2=b*l

Kontaktní tlak pro pero: p=Fs1

Smykové napětí pro pero: τs=Fs2

Minimální potřebná délka pera: la=4*Mp*h*d

Smykové napětí (alternativa) τs=2Md*b*la

Mk hřídele: MK=π*d316*τd, z tohohle si vyjádříš v pohodě d a jedeš jak sviň

Dovolené napětí ve svarech: σD=α*σD, σDσktk k sigmě a alfě doplníš jenom značku kolmosti nebo rovnoběžnosti podle zadání ty pičo

TECHNOLOGIE

Řezná rychlost: vc=π*D*n1000

Průřez třísky: AD=f*ap

Řezná síla: Fc=AD*kc*Rm

Řezný příkon: Pc=Fc*(Vc/60)

Strojní čas: tAS=Lf*n

Potřebný počet tahů dáš přes: d=D*m1*m2*m3*…

Potřebná síla lisu: F=Fm*π*d1*m1