Technická zpráva

Vřeteno

Jan Moravec										       21.4.2010

# Zadání:

Podle tabulky zadání navrhněte předlohovou hřídel, která je vložena mezi dva řemenové převody. Číslo zadání úlohy v tabulce se shoduje s koncovým dvojčíslím Vašeho rodného čísla (stejně jako v úloze č.7).

Je dán minimální průměr hřídele pod řemenicí dmin (s ohledem na konstrukci může být zvolen větší, nutné zdůvodnit ve zprávě např. vzhledem k mohutnosti řemenic, vzhledem k volbě ložisek…..). Dále je zadán typ řemenu (klínový/ozubený). Použitý typ řemenu je shodný na obou koncích předlohové hřídele. U ozubeného řemenu je zadán typ a šířka, u klínového je dán typ a počet řemenů. Dále je zadán typ požadovaného axiálního zajištění. KM- KM matice+MB podložka, Šr- šroub, M- matice. Spoj musíte zajistit proti samovolnému uvolnění. Hřídel je uložena ve valivých ložiskách. V zadání je uvedeno jaký použijete typ ložiskových těles. U nakupovaných těles uveďte ve zprávě výrobce, typ a katalogový list. U obráběných, svařovaných a odlitých těles respektujte technologické požadavky dané varianty.

Malou řemenici uložte na válcový konec hřídele, velkou řemenici uložte na kuželový konec hřídele. Přenos kroutícího momentu realizujte pomocí per. Pro obě řemenice zvolte shodná pera.

# Dané hodnoty:

| č. | Hřídel dmin | Typ řemenu ozubený | Ozubený řemen |  | Klínový řemen |  | Axiální pojištění | Domek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | typ | šířka | typ | počet |  |  |
| 68 | 55 |  | XH | 200 |  |  | Šr |  |

Motor

(n1)

Předlohová hřídel (n2)

Převodovka

(i3,4)

Řemenový převod 1

(i1,2)

Řemenový převod 2

(i2,3)

(n3)

(n4)

dp1

dp4

dp2

dp3

otáčky motoru

n1=1500 ot/min

požadované výstupní otáčky z převodovky

n4=15 ot/min

převodový poměr převodovky

i3,4=25

oba řemenové převody zvolte stejné

i1,2=i2,3

u obou malých řemenic zvolte totožný průměr

dp1=dp3

# Výpočty:

Ze vztahu tedy vyplývá, že celkový převodový poměr je roven součinu převodového poměru převodovky a daného předlohového hřídele (vřetena), pomocí čehož můžeme určit redukci (snížení otáček) samotné předlohy.

Mají li být oba páry řemenic stejné, vycházíme z poznatku, že i oba převodové poměry jsou stejné, neboli  získáme odmocněním předešlého výsledku. Z čehož tedy vyplývá:

Nyní se dostáváme k samotným rozměrům řemenic, výpočet zahájíme zvolením vhodného počtu zubů na pastorku. Minimální hodnoty zubů pro řemen XH200 začínají na 18ti zubech, ovšem vzhledem k neexistenci kola s počtem 36 zubů v katalozích výrobců volím z1 = 19. Tzn:

## -roztečné kružnice:

# Návrhy uložení:

### Uložení malé řemenice:

Volím dle tabulek přechodné H7/js6, jedná se o uložení které umožňuje nasazení zatlačením rukou a doporučuje se pro řemenice a ozubená kola

### Uložení ložisek:

Volím dle specifikace výrobce ložisek. Na hřídeli k6 a půjde o uložení s přesahem +2 až +36 µm.

V domku volím H7 a půjde o uložení s vůlí -43 až 0 µm.

# Rozměrové obvody:

viz skici dílčích uzlů

# Specifikace normalizovaných prvků:

ŠROUB M20x45 ISO 4017 - 8,8

PODLOŽKA 20 ČSN 02 1740

PERO 16x10x63 ČSN 02 2562

POJISTNÝ KROUŽEK 115 ČSN 02 2931

# Specifikace jednotlivých součástí:

LOŽISKO 6015 - 2RS1 – kupované z katalogu výrobce: http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=cs&imperial=false&windowName=null&perfid=105027&prodid=1050270015

Hřídel: Polotovar KR90 - 650 ČSN 42 5510.12, soustruženo, povrch broušen.

Domek: Mezi 2 obrobená ložisková tělesa se přivaří TR KR127x4 – 305 ČSN 42 57105.01

Řemenice: Polotovary nakoupeny z katalogu výrobce: http://www.praktikloziska.cz/admin/uploaded/file/remenice.pdf

Následně soustružením vytvoříme potřebnou díru a drážku pro pero.

# Umístění ložisek:

U svařovaného ložiskového tělesa jsem použil ložiska jednořadá kuličková radiální. Zvolil jsem typ který je opatřený těsnění, tudíž není nutné řešit utěsnění domku.

F1

F2

RA

RB

a=160

Z přenášeného výkonu byl určen silový účinek(celkový tah působící na řemenici a tedy také na hřídel). Tyto síly F1, F2 způsobují ohybové namáhání. Hřídel je dále zatížena kroutícím momentem přenášeným mezi řemenicemi. Výsledné namáhání hřídele je tedy kombinované ohyb+krut. Z tohoto namáhání byl navržen minimální průměr hřídele který je uveden v zadání. Tento výpočet vyžadoval volbu parametru .

# Postup montáže:

Na hřídel se nalisují ložiska. Hřídel i s ložisky se vsune do ložiskového domku ze strany se širším otvorem. Poté se pojistí pojistným (Segerovým) kroužkem. Na stranu hřídele zakončenou válcovým koncem se do drážky umístí pero. Poté se na hřídel nasune malá řemenice. Přiloží se pojistná deska a pružná podložka a přišroubuje se šroubem. Na druhé straně s kuželovým koncem se umístí do drážky na hřídeli pero, poté se nasadí velká řemenice a opět se stejným postupem zajistí šroubem, pojistnou deskou a pružnou podložkou.

# Závěrečné hodnocení:

Průměr malé řemenice jsem zvolil jako nejmenší normalizovaný výpočtový průměr pro který v katalozích výrobců existuje dvojnásobně velký. Teda 19 zubů pro malou a 38 pro velkou řemenici. Proti axiálnímu posuvu ložisek jsem zvolil rozšíření hřídele mezi ložisky jakožto nejjednodušší možné řešení. Jedno ložisko je opřeno o ložiskový domek a druhé je zajištěno pojistným kroužkem. Zajištění malé řemenice na válcovém konci hřídele proti axiálnímu posuvu jsem provedl také pomocí rozšíření hřídele. Pro snazší nasazování ložisek, jsem zvolil odlišné tolerance průměru hřídele oddělené D zápichy. Ložiska jsem zvolil od výrobce vybavená těsněním

Zadání jsem se držel i ohledně parametru rozestupu ložisek a vzdáleností řemenic od ložisek. Tedy dle parametru a=160.

# Použitá literatura:

[1]   Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky. Albra, Úvaly 2008

[2]   Pospíchal, J.: Skripta Technické kreslení. Vydavatelství ČVUT Praha, 2008

[3]   Drastík, F. a kolektiv: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. Montanex Ostrava,1999