Jednořadé kuličkové ložisko s těsněním typu RZ – 6012 RZ EXPLORER

| d | d1 | da* | D | D1 | D2 | Da* | r1 – r2 | ra | B* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 71,3 | 66 | 95 | 83,7 | 86,5 | 89 | 1,1 | 1 | 18 |

- U hodnoty da jsou uvedeny minimální hodnoty

- U hodnoty Da jsou uvedeny maximální hodnoty

- Pro šířku B jsou stanovené výrobní tolerance  es = 0 a ei = -0,06

- Pro vnitřní průměr 60mm mám na výběř ze dvou vyráběných ložisek. V mém případě  volím druhé v pořadí, jelikož chci využít možnosti těsnění a zde je pro tento účel vytvořená drážka. Těsnění pro tyto rozměry ložiska se využívá přednostně typu RZ. Specifikace ohledně schopnosti izolace je uvedena v následující tabulce.

- Radiální vůli ložiska jsem zvolil normální, značeno C3 -> Vrad = 0,008 – 0,028 mm

- Tolerance pro uložení těchto ložisek jsou dána výrobcem pro hřídel k5 a pro díru H7

Hodnoty těsnění RZ

| Vlastnosti | Stupeň |
| --- | --- |
| Nízké tření | +++ |
| Vysoké otáčky | +++ |
| Zadržení plastického maziva | + |
| Odolnost proti průniku prachu | + |
| Odolnost proti průniku vody | - |

nýtovaná lisovaná ocelová klec vedená kuličkami

Označení ložiska  6012 RZ Expolorer  – jedná se o nestandartní ložisko s vyšší výrobní přesností, určené pro vysoké výkony a tichý chod. Těsnění RZ jsem zvolil jen na jedné straně, jelikož vnitřní prostor vřetena bude uzavřen 2 ložisky tohoto typu.