Závěrečná zpráva

Výpočty

Viz příloha 1

Řešení lineárních rozměrových obvodů:

Viz příloha 2

Specifikace normalizovaných prvků:

Ložisková tělesa, ložiska a axiální vodící kroužky- nakoupené od firmy SKF

Ložisková tělesa- katalog: „SKF ložisková tělesa“, katalogové označení SNL 508

ložiska- katalog:  „SKF ložiska“, katalogové označení 6307

axiální vodící kroužky- katalog  „SKF ložiska“, katalogové označení FRB 80/27

Pera- rozměry: 10e7 x 8 x 25 norma: ČSN 02 2562

Postup montáže:

- Upevnění dolních částí ložiskových těles k podložce

- Umístění axiálních vodících kroužků

- Nasazení ložisek na hřídel

- Umístění per do příslušných otvorů na hřídeli

- Nasazení řemenic 1 a 2 na příslušné konce hřídele

- Axiální zajištění řemenic (podložka, nízká matice M36, matice M36)

- Umístění sestaveného hřídele do dolních částí ložiskových těles

- Připevnění vrchních částí ložiskových těles

Závěrečné zhodnocení:

K přenosu a zpřevodování  kroutícího momentu plně postačovaly nejmenší povolené řemenice.  Požadované vzdálenosti řemenic a ložisek byly dodrženy. Přenos kroutícího momentu z řemenic na hřídel a opačně je realizován pomocí per (10e7 x 8 x 25 ČSN        02 2562), která jsou pro obě řemenice stejná . Axialní zajištění  řemenic  realizováno pomocí pružných matic a šroubů. Uložení ložisek- v dvojdílných domcích firmy SKF.