Řetěz typu L

Šířka- označení 075; b=19,1

Zubová rozteč p=9,525

Výška zubu ht =1,91

Výška řemene hs = 3,60±0,65

Šířka zubu s= 4,65

Úhel zubu γ=20®

Poloměr paty rr= 0,51

Polomer hlavy ra= 0,51

Minimální výška příruby hp =1,5

Vřeteno výpočty

převodový poměr: 2×d1=d2

minimální počet zubů malé řemice: zmin=14

zubová rozteč: p=9,525

počet zubů: z1= 18

d1=z1× pπ = 54,574

d2=2×d1=109,148

z2=2×z1=36

i1,2=d2d1=2

otáčky hřídele: n2=n1i1,2=15002=750

Řemenice 1 = Řemenice 3

Počet zubů:			z1= 14

Průměr roztečné kružnice:	 d1=z1× pπ = 54,574

Parametr u:			2u1 = 0,762

Průměr hlavové kružnice:	da1 = d1-2 u= 54,574-0,762= 53,812

Zubová rozteč:			 p=9,525±0,003

Úhel zubu:			δ= 20° ± 0° 7‘ 12‘‘

Výška zubu:			 ht =1,91

Šířka hlavy zubu:   		bg = 3,10

Poloměr vnějšího zaoblení: 	t1 = 0,86

Poloměr vnitřního zaoblení: 	t2 = 0,53

Tolerance čelního házení:	thc= 0,1

Tolerance obvodového házení:	tho= 0,13

Řemenice 2 = Řemenice 4

Počet zubů:			z2= 28

Průměr roztečné kružnice:	 d2=2×d1=109,148

Parametr u:			2u2 = 0,762

Průměr hlavové kružnice:	da2 = d2-2u = 109,148-0,762= 108,386

Zubová rozteč:			 p=9,525±0,003

Úhel zubu:			δ= 20° ± 0° 7‘ 12‘‘

Výška zubu:			 ht =1,91

Šířka hlavy zubu:   		bg = 3,10

Poloměr vnějšího zaoblení: 	t1 = 0,96

Poloměr vnitřního zaoblení: 	t2 = 0,53

Tolerance čelního házení:	thc= 0,1

Tolerance obvodového házení:	tho= 0,13

Vzdálenost os

0,5×da1+da2+15≤a1,2≤2×da1+da2

0,5 ×54,574+109,148+15≤a1,2≤2×54,574+109,148

96,861 ≤a1,2≤327,464

a1,2=a3,4

Teoretická délka řemenu:

lpthmin=2×a1,2min+1,57×d1+d2+d1-d224×a1,2min

lpthmin=2×96,861+1,57×53,812+108,368+53,812-108,36824 ×96,861

lpthmin=456,027

lpthmax=2×a1,2max+1,57×d1+d2+d1-d224×a1,2max

lpthmax=2×327,464+1,57×53,812+108,368+53,812-108,36824×327,464

lpthmax=911,823¨

Délka řemene Lw: 456,027≤Lw≤911,823

Zvolená délka řemenu Lw1,2=Lw3,4=Lw=685,80 (označení 270 L) počet zubů= 72

Skutečna vzdálenost a=K+K2-(d2-d1)28

K=Lw4-0,393×d1+d2=685,804-0,393×53,812+108,368=107,713

a=107,713+107,7132-53,812-108,36828=213,685