Závěrečná zpráva

Výpočty

Viz příloha 1

Řešení lineárních rozměrových obvodů:

Viz příloha 2

Specifikace normalizovaných prvků:

Ložisková tělesa, ložiska a axiální vodící kroužky- nakoupené od firmy SKF

Ložisková tělesa- katalog: „SKF ložisková tělesa“, katalogové označení SNL 508

ložiska- katalog:  „SKF ložiska“, katalogové označení 6307

axiální vodící kroužky- katalog  „SKF ložiska“, katalogové označení FRB 80/27

2x Šroub ISO 4014-8.8-M12x30

2x Podložka 13 ČSN 02 1702.10

2x Deska D-46x6 ČSN 022703

2x Pero 10e7x8x25 ČSN 02 2562

Postup montáže:

- Upevnění dolních částí ložiskových těles k podložce

- Umístění axiálních vodících kroužků

- Nasazení ložisek na hřídel

- Umístění per do příslušných otvorů na hřídeli

- Nasazení řemenic 1 a 2 na příslušné konce hřídele

- Axiální zajištění řemenic (podložka, nízká matice M36, matice M36)

- Umístění sestaveného hřídele do dolních částí ložiskových těles

- Připevnění vrchních částí ložiskových těles

### Ostatní:

Po smontování je nutné nechat celou sestavu zaběhnout, tzn. nechat několik hodin běžet bez zátěže – na prázdno. Dojde k počátečnímu vytahání řemene, zároveň se také zjistí případné vady, např. nadměrné zahřívání ložisek apod. Pro správný chod je doporučeno mazání, nejlépe mazací tuk LA 2 400g či jiné obdobné mazivo.

Odchylky od zadání – Zadání bylo vesměs zpracováno dle předem určených hodnot. Vzdáleností „a“ bylo taktéž dodrženo.Počet zubů malé řemenice byl zvýšen na 18 kvůli malému průměru řemenice a obavy z provalení drážky pro pero.

Závěrečné zhodnocení:

Požadované vzdálenosti řemenic a ložisek byly dodrženy. Přenos kroutícího momentu z řemenic na hřídel a opačně je realizován pomocí per (10e7 x 8 x 32 ČSN  02 2562), která jsou pro obě řemenice stejná   Axialní zajištění  řemenic realizováno pomocí šroubu,podložek a desek. Uložení ložisek- v dvojdílných domcích firmy SKF.

F1

F2

RA

RB