### SK2 VŘETENO

### Paralelka 14

Zadání 79

### Martin Tašek

tasek.martin@gmail.com

### Zadané hodnoty:

-otáčky motoru - n1 = 1500 ot/min

-požadované výstupní otáčky z převodovky - n4 = 15 ot/min

-převodový poměr převodovky - i3,4 = 25

-oba řemenové převody zvolte stejné - i1,2 = i2,3

-u obou malých řemenic zvolte totožný průměr - dp1 = dp3

Individuálně zadané hodnoty: (úloha č. 79)

-nejmenší průměr hřídele - dmin = 70 mm

-typ řemenu – Klínový C-2

-axiální zajištění – KM matice, MB podložka

-ložiskový domek – Svařovaný

-parametr a=(81,6)mm

F1

F2

RA

RB

Základní výpočty

Motor

(n1)

Předlohová hřídel (n2)

Převodovka

(i3,4)

Řemenový převod 1

(i1,2)

Řemenový převod 2

(i2,3)

(n3)

(n4)

dp1

dp4

dp2

dp3

n1 = 1500 ot/min

n4 = 15 ot/min

i1,2 = i2,3

i3,4 = 25

dp1 = dp3

dp2 = dp4

Průměr dp1 volím z diagramu n [ot/min]:P [kW] normalizovaný výpočtový průměr řemenice

dp1 = dp3 = 200 mm → dp2 = dp4 = 400 mm

Řemenice 200 – C – 2 rozměry podle ČSN 02 3180

Řemenice 400 – C – 2 rozměry podle ČSN 02 3180

Skici dílčích uzlů

Návrh požadovaných uložení

1 : Ložiskový domek – ložisko

Uloženi s přesahem H7/s6 (doporučené výrobcem SKF)

2 :  Ložisko - hřídel

Uložení přechodné H7/k6 (doporučené výrobcem SKF)

3 : Řemenice 200 C 2 – hřídel

Uložení s vůlí H7/h6

Specifikace normalizovaných prvků

| Ks; Součást. 2; Pojistný kroužek ČSN 022931 - 150. 2; Podložka ČSN 023640 - MB 15. 2; Matice ČSN 02 3630 - KM 15. 2; Pero ČSN 02 2562 - 18x11x50. 2; Podložka CSN 02 1721 - 78. 2; Ložisko SKF 6217-2Z. |  |
| --- | --- |

Rozměrové obvody

Obvod 1/3:

Požadovaná vůle : 2mm<V1<8mm

2mm<V2<8mm

A=36 +0,2/+0   B=28±0,1  C=132 +0,2/+0   D=28±0,1

E=220±0,5  F=60 +1/+0   G=60±0,3

V1min = (Amin + Bmin + Cmin + Dmin) – Emax

= (36 + 27,99 + 132 + 27,99) – 220,5 = 3,48mm

V1max = (Amax + Bmax + Cmax + Dmax) – Emin

= (36,1 + 28,01 + 132,2 + 28,01) – 219,5 = 5mm

V2min = (V1min + Fmin) – Gmax

= (3,48 + 60) – 60,3 = 3,18mm

V2max = (V1max + Fmax) – Gmin

= (5 + 61) – 59,7 = 6,3mm

…Vůle jsou vyhovující

Obvod 2/3:

Požadovaná vůle : 2mm<V<6mm

a=0,512×tg-1=2,386°

p=Tsina=0,02sin2,386° ≅0,5     →      A∓0,25     B∓0,25

Vmin = Amin – Bmax = 32,05 – 29,05 = 3mm

Vmax = Amax – Bmin = 32,55 – 28,55 = 4mm

…Vůle jsou vyhovující

Obvod 3/3:

A=28±0,1  B=4+0/-0,075  V=0,5±0,2

Cmax = Amax + Bmax + Vmax = 28,1 + 4 + 0,7 = 32,8mm

Cmin = Amin + Bmin + Vmin = 27,9 +  3,925 + 0,3 = 32,125mm

Rozměr C = 32,125+0,675/+0

POSTUP MONTÁŽE

1)

Nalisovat ložiska do domků a zajistit pojistným kroužkem

2)

Vsunout hřídel do prvního ložiskového domku, na hřídel nasunout dlouhou vymezovací trubku, druhý ložiskový domek nasunout na hřídel

3)

Za druhý domek nasunout krátkou vymezovací trubku, osadit hřídel pery

4)

Nasadit obě řemenice (velká na kuželový konec hřídele)

5)

Axiálně zajistit obě řemenice , jednoduchá podložka následuje MB podložka a dotáhnout KM maticí (dotáhneme s citem nebo použijeme momentový klíč )

6)

Upevnit k příslušné desce šrouby M35

Závěrečné zhodnocení

Z konstrukčích důvodů byla změněna hodnota parametru a=(81,6mm) na osovou vzdálenost mezi ložisky =160mm a vzdálenost osy ložisek k řemenicím na 77mm, vzhledem k řešení hřídele tyto změny negativně neovlivní dimenzování ložisek a hřídele.

#### Použitá literatura:

[1]   Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky. Albra, Úvaly 2003

[2]   Švercl, J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie. Scientia, spol. s.r.o., Praha 2003

[3]   Pospíchal, J.: Skripta Technické kreslení. Vydavatelství ČVUT Praha, 2008

[4]   Hlavní katalog SKF. SKF Group