VŘETENO

Technická zpráva

Tomáš Vopička

Obsah:

Obsah	……………………………………………………………	2

Zadání 	…………………………………………………………...	3

Základní výpočty	…………………………………………………	4

Skici dílčích uzlů	…………………………………………………	5

Spec. norm. prvků	…………………………………………………	8

Návrh požad. uložení   ……………………………………………	8

Výpočet rozměr. obvodů   ……………………………………..	9

Postup montáže	………………………………………………..	10

Závěrečné zhodnocení   …………………………………………	11

Použitá literatura	………………………………………………..	11

Zadání

Podle tabulky zadání navrhněte předlohovou hřídel, která je vložena mezi dva řemenové převody. Číslo zadání úlohy v tabulce se shoduje s koncovým dvojčíslím Vašeho rodného čísla (stejně jako v úloze č. 7).

Je dán minimální průměr hřídele pod řemenicí dmin (s ohledem na konstrukci může být zvolen větší, nutné zdůvodnit ve zprávě např. vzhledem k mohutnosti řemenic, vzhledem k volbě ložisek…..).

Dále je zadán typ řemenu (klínový/ozubený). Použitý typ řemenu je shodný na obou koncích předlohové hřídele. U ozubeného řemene je zadán typ a šířka, u klínového je dán typ a počet řemenů.

Je zadán typ požadovaného axiálního zajištění. KM- KM matice+MB podložka, Šr- šroub, M- matice. Spoj musíte zajistit proti samovolnému uvolnění. Hřídel je uložena ve valivých ložiskách.

V zadání je uvedeno jaký použijete typ ložiskových těles. U nakupovaných těles uveďte ve zprávě výrobce, typ a katalogový list. U obráběných, svařovaných a odlitých těles respektujte technologické požadavky dané varianty.

Malou řemenici uložte na válcový konec hřídele, velkou řemenici uložte na kuželový konec hřídele. Přenos krouticího momentu realizujte pomocí per. Pro obě řemenice zvolte shodná pera.

Zadané hodnoty (úloha č.71):

otáčky motoru - n1 = 1500 ot/min

požadované výstupní otáčky z převodovky - n4 = 15 ot/min

převodový poměr převodovky - i3,4 = 25

oba řemenové převody zvolte stejné - i1,2 = i2,3

u obou malých řemenic zvolte totožný průměr - dp1 = dp3

nejmenší průměr hřídele - dmin = 30 mm

nejvhodnější rozmístění jednotlivých uzlů uložení z hlediska mechanického namáhání - a = 60 mm

typ řemenu – klínový typu Z – počet 3

axiální zajištění – šroub + pojistná deska + podložka

ložiskový domek – svařený

Základní výpočty

- Výpočty převodových poměrů

n1 = 1500 ot/min

n4  = 15 ot/min

i1,2 = i2,3

i3,4  = 25

dp1 = dp3

n2= n1i1,2=15002=750 ot/min

n3= n2i2,3=7502=375 ot/min

i1,2=n1n4*i3,4=150015*25=2=> i2,3=2

- Specifikace rozměrů řemenic

i1,2= i2,3=dp2dp1=dp4dp3

Minimální normalizovaný výpočtový průměr řemenice pro řemeny typu Z je 63mm. V takovém případě by druhá řemenice, dle převodového poměru, měla průměr 126mm – tzn. dvojnásob. Takový průměr ale není normalizovaný, proto jsem zvolil průměr menší řemenice 80mm. Druhá řemenice poté vychází 160mm, takový průměr už je normovaný.

dp1 = dp3 = 80mm

dp2 = dp4 = 160mm

Skici dílčích uzlů:

Malá řemenice:

Domek:

Velká řemenice:

Specifikace normalizovaných prvků

- 2x Jednořadé kuličkové ložisko typu RZ – 6007 RZ EXPLORER ČSN 02 4630

| d | D | B | D2 | d1 | Da-max | Da-min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 62 | 14 | 55,6 | 43,8 | 57,4 | 39,6 | [mm] |

- U hodnoty da jsou uvedeny minimální hodnoty

- U hodnoty Da jsou uvedeny maximální hodnoty

- Pro šířku B jsou stanovené výrobní tolerance  es = 0 a ei = -0,06

- Pro vnitřní průměr 35mm jsem vybral ložisko s těsněním na jedné straně. Specifikace ohledně schopnosti izolace je uvedena v následující tabulce.

- Radiální vůle ložiska je normální, značeno C3 -> Vrad = 0,008 – 0,028 mm

Hodnoty těsnění RZ

| Vlastnosti | Stupeň |
| --- | --- |
| Nízké tření | +++ |
| Vysoké otáčky | +++ |
| Zadržení plastického maziva | + |
| Odolnost proti průniku prachu | + |
| Odolnost proti průniku vody | - |

- 2x ŠROUB M10X25 ISO 4017

- 2x PODLOŽKA 10 ČSN 02 1740.11

- 2x DESKA 36 ČSN 02 2703

- 1x TR Φ42,4x3,2 – 33 ČSN 42 5715

- 1x POJISTNÝ KROUŽEK 62 ČSN 02 2931

- 1x POJISTNÝ KROUŽEK 35 ČSN 02 2930

- 2x PERO 6e7x6x22 ČSN 02 2562

Návrh požadovaných uložení:

Řemenice:

Posuvné uložení s malou vůlí nebo nepatrným přesahem. Součásti lze spojit/rozebrat bez použití velké síly, zatlačením rukou. Ø 30 H7/js6

Použití: Lehce rozebíratelná uložení, např. nábojů ozubených kol, řemenic, pouzder.

Pojistní kroužek – domek:

Předepsané uložení pro pojistné kroužky podle normy ČSN 02 2931. Ø 62 H12

Pojistný kroužek dle výrobce: Ø 62  +1,1/ -0,46

Pojistný kroužek – hřídel:

Předepsané uložení pro pojistné kroužky podle normy ČSN 02 2930. Ø 35 h12

Pojistný kroužek dle výrobce: Ø 35  +0,25/ -0,5

Ložisko/hřídel:

Doporučené uložení výrobcem (s přesahem): Ø 35 k6

Ložisko/domek:

Doporučené uložení výrobcem (s přesahem): Ø 62 H7

Šroub M10:

Uložení s vůlí

Pro šroub M10x25 odpovídá délka zašroubování 15mm – délka dlouhá L

Doporučené uložení podle tabulek 7H / 7g6g

Výpočet rozměrových obvodů

Pojistný kroužek na hřídeli:

A1= 14-0,06   0mm

A2= 1,5 h11=1,5-0,06   0mm

d= 0,3+0,05+0,3mm

A3=?mm

A3=dN+A1N+A2N=15,8 mm

dmax= A3max-A1min-A2min

A3max= dmax+A1min+A2min

A3max= 0,6+13,94+1,44=15,98mm

A3min= dmin+A1max+A2max

A3min= 0,35+14+1,5= 15,85mm

A3= 15,8+0,05+0.18= 15,85   0+0.13mm

Pojistný kroužek v domku:

A1= 14-0,06   0mm

A2= 2 h11=2-0,06   0mm

d= 0,3+0,05+0,3mm

A3=?mm

A3=dN+A1N+A2N=16,3 mm

dmax= A3max-A1min-A2min

A3max= dmax+A1min+A2min

A3max= 0,6+13,94+1,94=16,48mm

dmin= A3min-A1max-A2max

A3min= dmin+A1max+A2max

A3min= 0,35+14+2= 16,35mm

A3= 16,3+0,05+0.18= 16,35   0+0.13mm

Velká řemenice a hřídel:

T=0,02mm

β=?

d=?

tanβ2=0,510

α=β2=2,86°

sinα=Td→ d=Tsinα=0,020,05

d=0,4

A1=40±0,2mm

A2=13±0,2mm

A3=23±0,2mm

d= ?mm

dmax= A1max-A2min-A3min

dmax= 40,2-12,8-22,8=4,6mm

dmin= A1min-A2max-A3max

dmin= 39,8-13,2-23,2=3,4mm

d=4±0,6mm

Malá řemenice a hřídel:

A1=40-0.25   0mm

A2=36±0,1mm

d= ?mm

Td=TA1+TA2=0,45>0

dmax= A1max-A2min

dmax= 40-35,9=4,1mm

dmin= A1min-A2max

dmin= 39,75-36,1=3,65mm

d=4-0,35+0,1mm

Postup montáže:

Montáž začneme tím, že do drážek na hřídeli nalisujeme pera. Na válcový konec hřídele nalisujeme, za použití strojního svěráku a ručního lisu, ložisko. Hřídel s ložiskem nalisujeme, za pomoci „pomocné trubky“, do ložiskového domku, kuželovým koncem napřed. Na kuželový konec hřídele nyní nalisujeme druhé ložisko, opět pomocí trubky, tentokrát ale musíme použít trubky dvě. První trubkou se bude lisovat samotné ložisko a druhou trubkou se vypodloží ložisko první, aby nedošlo k jeho vylisování. Ložisko u válcového konce hřídele zajistíme pojistným kroužkem v díře ložiskového domku. Druhé ložisko pojistíme pojistným kroužkem na hřídeli. Nyní na válcový konec nasadíme trubku (č. 8 v kusovníku) a následně nasadíme malou řemenici. Následně axiálně zajistíme pojistnou deskou a šroubem M10 a utáhneme. Na druhou - kuželovou stranu hřídele nasadíme velkou řemenici. Axiálně zajístíme opět pojistnou deskou a šroubem. Celý postup montáže následně ukončíme pevným utažením šroubu.

Závěrečné zhodnocení:

Protože průměry obou řemenic musí být normalizované, byl jsem nucen zvolit průměr malé řemenice 80mm. Velká řemenice má, podle převodového poměru, dvojnásobný průměr, tedy 160mm. Obě řemenice jsou vyráběny.

Hodnotu doporučeného parametru „a“ pro umístění ložisek na hřídeli jsem neměnil. Dle zadání tedy zůstalo „a=60mm“. Ložiska jsou jednořadá kuličková kupovaná u firmy SKF. Jedná se o ložiska s těsnění na jedné straně a není tedy nutné řešit utěsnění samotného domku. Pojištění ložisek je řešené pojistnými kroužky, na straně malé řemenice ještě pomocí trubky.

Přenos točivého momentu je na obou koncích řešen stejnými pery, vybranými s ohledem na průměr hřídele. Axiální posuv řemenic je zajištěn pojistnými deskami, které jsou utaženy šrouby s podložkou, zajišťující šroub proti jeho samovolnému povolení.

Domek je tvořen normalizovanou trubkou (TR 70x6,3 – 147), u které se musí obráběním zvětšit vnitřní průměr na obou koncích tak, aby bylo možné vložit ložiska. K takové trubce jsou přivařeny dva pláty s dírami – pro možné uchycení celé sestavy.

6. Použitá literatura

[1] DRASTÍK, F. A kolektiv: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu

[2] LEINVEBER, J., VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. A

[3] POSPÍCHAL, J.: Skripta Technické kreslení. Vydav

[4] SLANEC, K.: Geometrická přesnost výrobků, Praha